ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

# Д Н Е В Н И К

## Производственной практики по профессиональному модулю:

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»

Междисциплинарный курс  «Основы реабилитации»

Студента (ки)  3 курса 308-1 группы

специальности 34.02.01 Сестринское дело

очно/заочной (вечерней) формы обучения

Шульгиной Софьи Максимовны

База производственной практики: КГБУЗ Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства

Руководители практики:

Общий руководитель: __________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Непосредственный руководитель: ________________________________

______________________________________________________________

Методический руководитель: Шпитальная Ольга Владимировна

Тематический план-график производственной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работа в физиотерапевтическом отделении (кабинетах электролечения, светолечения, тепловодолечения, ингалятории) | 18 |
| 2 | Работа в кабинетах лечебной физкультуры (физиотерапевтическое отделение стационара) | 6 |
| 3 | Работа в кабинетах массажа (ФТО) | 6 |
| 4 | Дифференцированный зачет | 6 |
| 5 | Итого | 36 |

###### Инструктаж по технике безопасности

Техника безопасности в физиотерапевтическом кабинете:

Перед началом работы убедиться в исправности оборудования, заземляющих устройств и в случае обнаружения дефектов, немедленно сообщить об этом администрации. Проверить исправность и эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции.

При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

а) перед включением аппарата  в сеть обслуживающий персонал обязан

визуально  проверить исправность сетевого провода.

б) дежурный электромонтер учреждения, в котором эксплуатируется аппарат, обязан периодически проверять исправность заземления сетевой розетки.

в) пациент не должен иметь соприкосновения с заземленными препаратами, а  предметы, на которых  располагается пациент, должны быть из токо-непроводящего  материала.

г) если провод сети аппарата имеет двухштыревую вилку с наконечником заземления, то последний должен быть подключен к нише  заземления.

д) запрещается проводить процедуры на неисправном аппарате.

е) при ремонте аппарата рабочее место должно быть снабжено изолирующим ковриком и рабочий инструмент должен иметь изолированные ручки.

После окончания работы необходимо проверить и привести в порядок свое рабочее  место, аппаратуру и оборудование, уходя выключить общий силовой электрорубильник, вентиляцию, свет и проверить водопровод.

Обо  всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал обязан сделать соответствующие записи в журнале технического обслуживания и сообщить лицу  ответственному за безопасную эксплуатацию аппаратов.

Подпись  проводившего инструктаж ________________________

Печать ЛПУ

Подпись студента  Шульгина С.М.

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.06 | Работа в физиотерапевтическом отделении (кабинетах электролечения, светолечения, тепловодолечения, ингалятории) Общий руководитель____________________________________ Непосредственный руководитель__________________________ Алгоритм проведения процедуры гальванизация или электрофорез: - Перед началом работы проверить исправность аппарата «Поток-1» или ГР-1 или АГН-55. - Ознакомиться с назначением врача. - Получить устное согласие пациента на проведения процедуры. - Объяснить ощущения пациента во время процедуры. - Придать пациенту наиболее удобное положение для проведения процедуры. - Осмотреть целостность кожных покровов ,при необходимости обработать кожу спиртом или вымыть мылом. - Приготовить гидрофильные прокладки, соответствующие размеру и форме места воздействия, намочить их и отжать в теплой воде. - Наложить теплые прокладки на тело пациента на проекцию пораженного органа. - Сверху гидрофильной прокладки наложить свинцовую пластину, соединенную токонесущим проводом с соответствующим проводом на аппарате. - Закрепить мешочком с песком или резиновым бинтом. - Рассчитать силу тока для данной методики. - Проверить, чтобы регулятор силы тока находился в крайнем левом положении. - Включить аппарат в сеть (должна загореться сигнальная лампочка). - Переключатель шунта переключить на 5 или 50 (5 применяется на «голову» и детям, 50 – «шея и ниже» у взрослых). - Медленно и плавно поворачивая регулятор силы тока, увеличить силу тока до необходимой величины, которая рассчитывается по формуле: плотность тока умножить на площадь гидрофильной прокладки. - При хорошей переносимости процедуры накрыть пациента, проинформировать, что при появлении неприятных ощущений он должен сообщить об этом медицинской сестре. - Засечь время процедуры на процедурных часах. - По истечению времени процедуры плавно повернуть регулятор силы тока в крайнее левое положение (стрелка миллиамперметра должна быть на 0). - Отключить кнопку сеть (погаснет сигнальная лампочка). - Снять с тела пациента электроды. - Осмотреть кожные покровы после процедуры (на коже может остаться гиперемия, но раздражения или других изменений быть не должно). - Сообщить пациенту о времени его следующей явки и отметить о прохождении процедуры в листе назначений. - Прокладки отправить на обработку. Алгоритм проведения процедуры электросон: 1. Перед началом работы проверить аппарат «Электросон -4» на исправность. 2. Получить устное согласие пациента на проведение процедуры. 3. Проводить пациента в кабинку . 4. Предложить ему снять стесняющую одежду. 5. Уложить пациента, объяснить ему, что во время процедуры желательно не менять положение тела. 6. Маску аппарата протереть спиртом. 7. Вложить в гнезда маски, смоченные в теплой воде и отжатые ватные шарики. 8. Закрепить маску на теле пациента (гнезда должны находиться на глазницах и на сосцевидных отростках височной кости). 9. Включить аппарат. 10. Установить необходимую частоту. 11. Медленно и плавно установить силу тока, при этом пациент должен ощущать легкую вибрацию на веках. 12. Установить процедурные часы . 13. Во время процедуры в кабинете не должно быть постороннего шума. Разрешается включать тихую, спокойную музыку в течение всей процедуры. 14. По окончании процедуры медленно и плавно отключить силу тока. 15. Если пациент спит, то его не будить. 16. Отметить в процедурной карте о прохождении процедуры . 17. Сообщить пациенту о времени следующей процедуры. Алгоритм проведения диадинамотерапии: 1. Используют аппараты «Тонус-1», «ДТ-50», «СНИМ-1», 2. Перед началом работы проверить аппарат на исправность. 3. Ознакомиться с направлением врача: видом тока, местом воздействия, наличием болевого синдрома. Выбрать необходимую комбинацию токов. 4. Проинформировать пациента о ходе процедуры, о его ощущениях во время процедуры, получить его устное согласие на ее проведение. 5. Осмотреть кожные покровы пациента в месте приложения электродов. 6. Приготовить гидрофильные прокладки: намочить их в горячей воде и отжать. 7. Наложить прокладки на тело пациента в соответствии с данной методикой. 8. Сверху прокладок наложить свинцовые пластины, соединенные токонесущим проводом с аппаратом. 9. Закрепить электроды на теле пациента мешочками с песком или резиновыми бинтами. 10. Проверить, чтобы переключатель силы тока находился в крайнем левом положении. 11. Включить аппарат в сеть (должна загореться сигнальная лампочка). 12. Установить вид тока (ДН), полярность (+), завести процедурные часы (1-2 минуты). 13. Сообщив пациенту о том, что он сейчас будет ощущать вибрацию, напоминающую электромассаж, плавно увеличить силу тока до выраженных, но безболезненных ощущений у пациента. 14. По истечении времени (1-2 минуты) отключить силу тока , переключить полярность (-), затем увеличить силу тока до ощущений выраженной безболезненной вибрации. Засечь время (1-2 минуты). 15. По окончании времени отключить силу тока и переключить вид тока (КП), затем увеличить силу тока в зависимости от ощущений пациента, установить время (3-4 минуты). 16. Повторить п. 14, изменив время до 3-4 минут. 17. По окончании процедуры отключить силу тока до 0, выключить кнопку «сеть», снять электроды с тела пациента. 18. Отметить в процедурной карте о прохождении процедуры. 19. Сообщить пациенту о времени следующей явки. Алгоритм проведения амплипульстерапии при болевом синдроме: 1. Перед началом работы проверить аппарат на исправность. 2. Используют аппарат «Амплипульс-4», «Амплипульс-5», «Амплипульс-7». 3. Ознакомиться с направлением врача. 4. Получить устное согласие пациента на проведение процедуры. 5. Проинформировать пациента о ходе процедуры, его ощущениях во время процедуры. 6. Проверить , чтобы все выключатели находились в крайнем левом положении. 7. Включить кнопку «сеть». 8. Установить род работы (3), режим работы (синусоидальный ), интервал повтора посылок импульсов (2-3 сек.), частоту (75-100-150 Гц.), глубину модуляций (30%). 9. Выставить диапазон (до 20 МА применяют в детской практике, до 80 МА- у взрослых). 10. Включить кнопку «пациент включен». 11. Медленно вращая потенциометр увеличивать силу тока в зависимости от ощущений пациента ( должна быть выраженная безболезненная вибрация ). 12. Укрыть пациента. Засечь время процедуры (3-5 минут). 13. По истечению времени, вращая ручку потенциометра против часовой стрелки , убрать силу тока до 0. 14. Переключить род работы на 4-ый, оставив без изменения остальные показатели. 15. Увеличить силу тока до выраженной безболезненной вибрации. Выставить время (3-5-минут). 16. После истечения времени отключить силу тока, кнопку «пациент отключен», сеть. 17. Снять электроды с тела пациента. 18. Сообщить пациенту о времени следующей явки на процедуру. 19. Провести обработку гидрофильных прокладок. Алгоритм проведения дарсонвализации: 1. Для проведения процедуры применяют аппарат «Искра -1». 2. Перед проведением процедуры проверить аппарат на исправность. Для этого необходимо соединить провод резонатора с выходным отверстием на аппарате, включить мощность, настройку и поднести резонатор к корпусу аппарата (при этом через несколько минут между аппаратом и резонатором должен появиться искровой разряд). 3. Вывести все показатели в крайнее левое положение. 4. Перед началом процедуры ознакомиться с назначением врача. 5. проинформировать пациента о ходе процедуры и его ощущениях во время процедуры. 6. В резонатор аппарата вставить вакуумный электрод нужной формы (грибовидный, десенный, расческу, полостной или ушной). Обработать электрод спиртом. 7. На поверхность кожи нанести контактную среду (крахмал, тальк, при полостных процедурах – вазелин). 8. Включить «сеть». 9. Выставить необходимую ступень мощности. 10. Включить аппарат, настроить его, поднеся к корпусу аппарата. 11. Электрод перемещают по телу пациента (контактная методика) или на расстоянии от тела на 1-2 см (бесконтактная методика). 12. По окончании времени процедуры , «вывести» мощность в нулевое положение, выключить «сеть». 13. Отметить в направлении о выполнении процедуры . 14. Сообщить пациенту о времени и дате следующей явки. 15. Обработать электрод под проточной водой с мылом, высушить его, обработать 70% спиртом. Алгоритм выполнения УВЧ-терапии: 1. Ознакомиться с назначением врача. 2. применяется аппарат «УВЧ – 66», «УВЧ -70». 3. Установить на аппарате конденсаторные пластины нужного диаметра (№1, №2 или №3). 4. Усадить пациента в удобную для проведения процедуры позу, при этом его ноги должны находиться на резиновом коврике. 5. Установить конденсаторные пластины над очагом поражения (продольно, поперечно или тангенциально). 6. Включить «напряжение», при этом индикаторная лампа должна сместиться к красной отметке. 7. На аппарате установить «мощность» (в зависимости от места воздействия и цели процедуры). 8. С помощью переключателя «настройка» и неоновой лампочки настроить механический контур аппарата в резонанс с терапевтическим. При этом пациент должен почувствовать легкое тепло. 9. По окончании времени процедуры выключить «мощность», «напряжение». 10. Отметить в листе назначения о выполнении процедуры. 11. Сообщить пациенту о времени следующей явки. 12. По окончании процедуры необходимо отдохнуть пациенту в комнате отдыха в течение 15- 30 минут. 13. Обработать электроды 70% спиртом или 1 – 3 % раствором хлорамина. Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Наблюдение за проведением процедуры гальванизация или электрофорез; 1. Наблюдение за проведением процедуры электросон; 1. Наблюдение за проведением процедуры диадинамотерапии; 1. Наблюдение за проведением процедуры амплипульстерапии при болевом синдроме; 1. Наблюдение за проведением процедуры дарсонвализации; 1. Наблюдение за проведением процедуры УВЧ-терапии; 1. |  |  |

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.05 | Непосредственный руководитель__________________________ Алгоритм проведения игаляции: 1. Ингаляции следует проводить в спокойном состоянии, не отвлекаясь разговором или чтением. Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание; 2. При заболеваниях носа, околоносовых пазух вдох и выдох следует производить через нос, без напряжения; 3. При заболеваниях глотки, гортани, трахеи, крупных бронхов после вдоха необходимо произвести задержку дыхания на 2с, а затем сделать максимальный выдох; 4. Выдох лучше производить носом, особенно больным с заболеваниями околоносовых пазух, так как во время выдоха часть воздуха с лекарственным веществом в силу отрицательного давления в носу попадает в пазухи. 5. Перед выполнением процедуры медсестра заполняет емкость ингалятора раствором лекарственного вещества и включает аппарат. При индивидуальной ингаляции больной должен крепко держать наконечник ингалятора, плотно охватив его губами. Его рука должна находиться на кнопке управления аппаратом для включения подачи аэрозоля во время вдоха и выключения при выдохе. При проведении групповых ингаляций медицинская сестра усаживает больных вокруг ингалятора на расстоянии 75 – 100 см. 6. По окончании процедуры аппарат выключается, наконечники при индивидуальной ингаляции стерилизуются. После ингаляций необходим отдых в течение 15 – 30 мин, а в холодное время года около 30-40 мин. После ингаляций не следует разговаривать, петь, курить, принимать пищу в течение 1 ч. Алгоритм действий медсестры при проведении душевой процедуры: 1. Ознакомиться с назначением врача. 2. Осмотреть состояние пациента с точки зрения допуска к душевой процедуре. 3. Проинформировать пациента о ходе процедуры, о подготовке к процедуре и его участии в выполнении процедуры, об ощущениях во время процедуры. 4. Получить устное согласие пациента на проведение процедуры. 5. Подготовить душевую установку , проверить её исправность, подобрать соответствующие назначению показатели температуры и давления воды. 6. Контролировать ощущения и реакции пациента во время процедуры. 7. Обеспечить методически правильный отдых пациента после процедуры. 8. Отметить в листе назначении о проведенной процедуре . 9. Сообщить пациенту о времени следующей явки. Алгоритм действий медицинской сестры при проведении радоновой ванны: 1. Перед проведением процедуры в обработанную ванну наливают 200 л пресной воды определенной температуры. 2. В соответствии с правилами вносят и размешивают порцию ( 100мл ) концентрированного радона. 3. Пациент погружается в ванну до уровня мечевидного отростка. 4. По окончании процедуры кожу пациента обсушивают полотенцем, не растирая. 5. Отметить в карточке о выполнении процедуры, сообщить время следующей явки. 6. Дать пациенту отдохнуть в комнате отдыха в течение 30 - 60 минут. 7. Чаще всего применяются общие радоновые ванны при температуре воды 36 – 37 ºС. Время процедуры 10 – 15 мин, 4 – 5 раз в неделю. На курс лечения 10 – 15 ванн. В детской практике радоновые ванны назначают, начиная с 5 –летнего возраста. В гинекологической практике применяются влагалищные орошения продолжительностью 15 – 20 минут и микроклизмы. Процедуры назначают по схеме 2 – 3 дня, 1 день перерыв, 18 – 20 процедур на курс лечения. # Алгоритм действий медсестры при проведении электростимуляции: 1. Ознакомиться с назначением врача. 2. Пригласить пациента в кабину для проведения физиопроцедуры. 3. Освободить от одежды подвергаемый электростимуляции участок тела. 4. Дополнительно осветить данный участок тела. 5. Прогреть конечности в водяной или суховоздушной ванне: - поверхность кожи обезжирить ватой, смоченной спиртом; - гидрофильные прокладки смачивают теплой, недистиллированной водой; - отжать прокладки; - вкладывают в прокладки электроды; - фиксируют прокладки при помощи физиобинтов. 6. Предупредить пациента, что во время процедуры он будет ощущать безболезненное мышечное сокращение. 7. Присоединить провода с электроприборами к включенному аппарату. 8. Включить аппарат. 9. Настроить аппарат на параметры электростимуляции. 10. Включить ритмическую или ручную стимуляцию. 11. Установить вид тока. 12. Установить частоту импульсов. 13. Установить длительность. 14. Установить частоту ритмической модуляции. 15. После появления на экране осциллоскопа нулевой линии стрелку измерительного прибора следует установить в нулевое положение. 16. Предупредить пациента о начале процедуры. 17. Плавно вращать ручку регулятора силы тока, до появления у него безболезненного четкого мышечного сокращения. 18. По окончании процедуры ручку регулятора силы тока необходимо повернуть влево до отказа. 19. Тумблер включения аппарата поставить в положение «Выкл.». 20. Отсоединить провода от аппарата. 21. Снять с пациента электроды. 22. Отключить аппарат от сети. 23. Вынуть вилку сетевого провода из розетки. 24. Гидрофильные прокладки прополоскать. 25. Предложить пациенту отдохнуть. 26. Сделать отметку в учетно-отчетной документации. Алгоритм проведения процедуры магнитотерапии: - Ознакомиться с назначением врача (указана методика процедуры, локализация и размеры электродов, их полярность, сила (плотность) тока, длительность и порядок проведения процедур (ежедневно или через день); их количество). - Объяснить пациенту цель и ход предстоящей манипуляции, получить его добровольное согласие. - Уложить или усадить пациента в удобное положение. - Осмотреть кожные покровы (при необходимости обработать их антисептиком). - Разместить электроды, гидрофильные прокладки на теле пациента согласно назначению врача, зафиксировать их с помощью эластичного бинта или мешочка с песком. - Включить аппарат и медленно и плавно повернуть ручку регулятора силы тока (пациент ощущает легкое покалывание или жжение). - Укрыть пациента простыней. - Зафиксировать время процедуры. - После окончания манипуляции справиться о самочувствии пациента, выключить аппаратуру, убедиться, что пациент чувствует себя комфортно. - Проводить пациента. Алгоритм светотеплового облучения лампой Солюкс: 1. Ознакомиться с назначением врача. 2. Придать больному нужную позу. 3. Осмотреть область облучения. 4. Предупредить больного об интенсивности ощущения тепла, о. Установить облучатель на заданном расстоянии. 6. Установить время и включить сигнальные часы. 7. Включить облучатель. 6. Наблюдать за состоянием больного во время процедуры. 9. Выключить аппарат по сигналу часов. 10. Осмотреть и осушить полотенцем область облучения. 11. Отметить в процедурной карточке выполнение процедуры Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Проведение игаляции; 1. Наблюдение за проведением душевой процедуры; 1. Наблюдение за проведением процедуры радоновой ванны; 1. Наблюдение за проведением процедуры электростимуляции мышц; 1. Наблюдение за проведением процедуры магнитотерапии; 1. Наблюдение за проведением светотеплового облучения лампой «Соллюкс»; 1. |  |  |

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.06 | Работа в кабинетах лечебной физкультуры (физиотерапевтическое отделение стационара) Непосредственный руководитель__________________________ Алгоритм проведения дыхательных упражнений с целью увеличения вентиляции легких: 1. Ознакомиться с назначением врача 2. Объяснить пациенту действие дыхательных упражнений на организм, цель и последовательность их проведения, получить его согласие на процедуру. 3. В зависимости от состояния пациента и его двигательного режима попросить (помочь) занять соответствующее исходное положение. 4. Усадить или уложить пациента. 5. В зависимости от состояния больного, характера заболевания и двигательного режима применяют различные виды дыхательных упражнений, или их сочетание с ЛФК: - статические: дыхание без движения рук, ног и туловища – ритмичное, замедленное ритмичное (на урежение и углубление), полное, с удлинённым выдохом, с дозированным сопротивлением на выдохе (с надуванием шариков); - статическое диафрагмальное: «дыхание животом» (при вдохе живот надуть); - динамические: с движениями – на вдохе – разведение и поднятие рук, на выдохе – опускание рук, наклоны туловища, приседания; - звуковая гимнастика: произнесение звуков на выдохе (свистящих, шипящих и др.); - дренажные: постуральный дренаж (лечение положением) 6. Следить за состоянием пациента во время дыхательной гимнастики (внешним видом, сознанием, окраской кожи, пульсом, частотой дыхания). 7. Сделать отметку о проведённой процедуре в медицинской документации: карте лечащегося в кабинете лечебной физкультуры (ф-042у). Гигиеническая гимнастика — это система простейших упражнений, направленная на обеспечение оптимального текущего состояния организма человека. ЛФК при патологии органов дыхания применяются: 1) общетонизирующие упражнения, которые улучшают функцию всех органов и систем, активизируют дыхание (для стимуляции ФВД используются упражнения умеренной и большой интенсивности; упражнения малой интенсивности не оказывают тренирующего эффекта на сердечно-сосудистую и дыхательную системы); 2) специальные (дыхательные) упражнения, которые укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы; способствуют растягиванию плевральных спаек; уменьшают застойные явления в респираторной системе, облегчают выведение мокроты, совершенствуют механизм дыхания, координацию дыхания и движения; 3) различные методики дыхательной гимнастики, направленные на коррекцию преобладающего патологического процесса; 4) с целью расслабления напряженных мышечных групп могут быть использованы аутогенная тренировка, качательные и маховые движения конечностями, методика постизометрической релаксации мышц, физические упражнения на расслабление ассоциативных и сегментарных мышц, лечебный массаж с применением техник миофасциального релиза, сегментарно-рефлекторный массаж. Комплекс упражнений в раннем периоде гемипареза 1. Пациент пытается согнуть ногу в колене, медленно везя ее по кровати. 2. Необходимо разогнуть согнутую в колене ногу. Если больной на первых порах не может самостоятельно согнуть ногу в колене, ему помогает человек, под присмотром которого выполняются упражнения. 3. Кисть сжимается в кулак и разжимается. Это упражнение можно выполнять с помощью маленького резинового мячика или груши. Отличный эффект дают занятия со специальным массажным мячиком. 4. Рука сгибается в локте, подносится к плечу, затем выпрямляется и опускается. Сначала можно помогать себе здоровой рукой. 5. Стопа тянется на себя, затем расслабляется. 6. Нога укладывается на натянутую над кроватью резиновую ленту или бинт в несколько слоев, больной выполняет круговые движения стопой. 7. Больной тянет за концы резиновой ленты, пытаясь ее растянуть. 8. Сидя ровно на стуле, опускать голову, подтягивая или прижимая подбородок к груди. 9. Голова наклоняется поочередно к правому и левому плечу. Упражнение выполняется медленно и осторожно, чтобы не провоцировать головокружения. 10. Сидя на стуле, опустить руки вдоль тела и выполнять вращательные движения кистями. 11. Руки поднимаются до уровня плеч и медленно плавно опускаются. 12. Необходимо стараться достать пальцами плечи. 13. Сидя на стуле, опереть ногу на пятку и нажимать воображаемую педаль, ставя ногу на всю ступню, а затем возвращая в исходное положение. 14. Выполнять вращательные движения ступней. 15. Держась за спинку стула, подниматься на носочки. 16. Держась за спинку стула, ноги вместе. Нога отставляется в сторону, возвращается в исходное положение, затем назад и возвращается в исходное положение. 17. Лежа на спине, сгибать и разгибать ноги в коленях. 18. Лежа на спине, пытаться чуть приподнять поочередно, то одну, то другую больную ногу. Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Проведение комплекса гигиенической гимнастики; 1. Проведение дыхательных упражнений с целью увеличения вентиляции легких; 1. Проведение дыхательных упражнений, способствующих растягиванию спаек в плевральной полости; 1. Проведение гигиенической гимнастики при различных двигательных режимах; 1. Проведение комплекса упражнений в раннем периоде гемипареза; 1. Проведение ЛГ при шейно-грудном остеохондрозе; 1. |  |  |

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.06 | Работа в кабинетах массажа (ФТО) Непосредственный руководитель__________________________ Массаж для больного с нарушением функций ЖКТ: Массаж оказывает нормализующее воздействие на нервнорегуляторный аппарат желудка и кишечника, в результате чего улучшается их секреторная и моторная деятельность, активизируется кровообращение, как в брюшной полости, так и собственно желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к назначению: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит с повышенной или пониженной секреторной функцией, послеоперационные рубцовые сращения, рефлекторная кишечная дискинезия. Противопоказания к назначению: общие, исключающие применение массажа; заболевания ЖКТ со склонностью к кровотечению, а также в острой стадии и в период обострения. Область массажа: воротниковая область, спина, живот. Положение больного: чаще в положении лежа, возможны также варианты - лежа на боку, сидя. Методика массажа. Массаж может проводиться по следующим методикам: классический массаж, сегментарный, вибрационный, криомассаж. Рациональное питание: Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их возраста, пола, характера труда и других факторов. Рационально питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, а также активному долголетию. Требования к пищевому рациону: 1) Энергетическая ценность рациона должна покрывать энергозатраты организма; 2) Надлежащей химический состав – оптимальное количество сбалансированных между собой питательных веществ; 3) Хорошая усвояемость пищи, которая зависит от ее состава и способа приготовления; 4) Высокие органолептические свойства пищи (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, температура); 5) Разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и различных приемов их кулинарной обработки; 6) Способность пищи (состав, объем, кулинарная обработка) создавать ощущение насыщения; 7) Санитарно-эпидемическая безопасность. Принципами применения лечебной физической культуры являются: 1 - индивидуальный подход, 2 - строгая дозированность, 3 - регулярность, 4 - постепенное увеличение нагрузки, 5 - преемственность выбранных форм и методов, 6 - контроль переносимости и эффективности нагрузки. Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Обучение самомассажу при нарушениях ОДА; 1. Проведение комплекса ЛГ и массажа для больного с нарушением функций ЖКТ; 1. Проведение комплекса ЛГ и массажа для больного с кардиоваскулярными проблемами; 1. Обучение пациента и его окружения вопросам организации рационального и лечебного питания, обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 1. |  |  |

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.06 | Непосредственный руководитель__________________________ Алгоритм проведения ультразвуковой терапии: 1. Ознакомиться с назначением врача. 2. Проверить аппарат на исправность, для этого на рабочую поверхность излучателя наносят несколько капель воды, если аппарат исправен, то после его включения наблюдается подпрыгивание, «кипение» этих капель. 3. Помочь пациенту принять удобную для проведения процедуры позу. 4. Предупредить пациента о том, что во время процедуры он будет ощущать лёгкое тепло. 5. Перед включением в сеть один из излучателей подключают к гнезду аппарата. 6. Включают аппарат в сеть. Загорается сигнальная лампочка. 7. Нажатием соответствующих клавиш устанавливают интенсивность работы, режим работы, номер излучателя, заводят процедурные часы. Импульсный режим используется в острой стадии заболеваний при воздействии на лицо и паравертебрально. Постоянный - используется при заболевании суставов и внутренних органов. 8. Нельзя применять на спинной и головной мозг, область сердца, беременную матку и костные выступы. 9. При непосредственном воздействии на кожу нанести контактную среду: вазелин, глицерин, если это ультрафонофорез – лекарственную форму, при большой неровности, для лучшего контакта кожи и излучателя, можно использовать воду, налитую в фаянсовую ванночку. 10. При воздействии через воду погружают участок, подлежащий воздействию, и ультразвуковой излучатель должен находиться на 1 – 2 см от поверхности кожи. 11. Процедуру проводят контактно по стабильной или лабильной методике. 12. По окончании процедуры раздается звуковой сигнал и гаснет индикаторная лампочка, аппарат выключают из сети. 13. Удалить с поверхности кожи и излучателя контактную среду. 14. Обработать излучатель тампоном, смоченным раствором спирта. 15. Отметить в процедурном листе о выполненной процедуре. Алгоритм измерения АД: 1. Усадить или уложить пациента в зависимости от его состояния 2. Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на уровне сердца 3. Подложить валик или кулак под локоть пациента 4. Наложить манжету тонометра на плечо пациента на 2-3 см выше локтевого сгиба (между манжеткой и рукой пациента должен свободно проходить палец) 5. Найти пальпаторно на локтевой аптерии пульсацию, приложить фонендоскоп 6. Соединить манжету с тонометром 7. Нагнетать постепенно воздух баллоном до исчезновения пульсации +20-30 мм ртутного столба сверх того 8. С помощью вентиля баллона снижать постепенно движение в манжетке, приоткрыв вентиль большим и указательным пальцами правой руки против часовой стрелки 9. Запомнить по шкале на тонометре появление первого тона - это систолическое давление 10. Отметить по шкале на тонометре прекращение последнего громкого тона, при постепенном снижении давления - это диастолическое давление. 11. Для получения точных результатов измерить давление 3 раза на разных руках 12. Взять минимальное значение АД и записать данные в лист динамического наблюдения. Определение ЧДД: 1. Придать пациенту удобное положение, усадить или уложить его 2. Положить свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета пульса (чтобы отвлечь внимание пациента) 3. Подсчитать число движений грудной клетки или эпигастральной области за 1 минуту (вдох и выдох считается за 1 дыхательное движение) 4. Внести полученные цифровые данные в лист наблюдения Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Наблюдение за проведением процедуры ультразвуковой терапии; 1. Соблюдение техники безопасности при проведении процедур электролечения; 1. Проведение проветривания и кварцевания в ФТО; 1. Осуществление гигиенической уборки различных помещений ФТО; 1. Чтение физиотерапевтических рецептов; 1. Оценка функционального состояния пациента (измерение АД, подсчет ЧСС и ЧД); 1. |  |  |

| Дата | Содержание работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.07 | Непосредственный руководитель__________________________ Алгоритм ультрафиолетового облучения: 1. Перед включением облучателя, если на нем отсутствует защитная «юбка», опустить плавно вниз и отвести в сторону рефлектор, чтобы после зажигания лампы поток ультрафиолетовых лучей падал на пол. 2. Поставить выключатель сети на основании облучателя в положение «Выкл.» или «О». 3. Включить рубильник на щитке в кабине, где установлен облучатель. 4. Повернуть выключатель сети в положение «Вкл.» Если при этом лампа не загорится, то следует один или несколько раз нажать и отпустить пусковую кнопку. 5. Для установления рабочего режима лампы ДРТ-400 необходимо выждать 10-15 минут после ее зажигания. 6. Ознакомить больного с правилами поведения во время облучения. При местном воздействии в эритемной дозе он не должен изменять положение тела. 7. При общем ультрафиолетовом обличении больной должен поворачиваться по команде медицинской сестры. 8. Больному предложить раздеться частично или полностью, надеть защитные очки и лечь (сесть) на кушетку. 9. Медицинская сестра должна также надеть защитные очки. 10. Для проведения местного облучения в эритемной дозе ограничить простыней поле воздействия, закрыв ею участки тела, не подлежащие облучению. Прикрыть салфеткой облучаемый участок кожи. Алгоритм проведения светотепловой ванны 1. Предупредить больного об ощущениях, которые он дол жен испытывать во время светотеплового облучения. После этого больной должен обнажить участок тела, подлежащий облучению. 2. Для облучения туловища или ног уложить больного на кушетку. А для облучения рук - усадить его на стул. Установить над обнаженным участком тела светотепловую ванну так, чтобы электрические лампы не касались кожи. 3. Закрыть ванну вместе с облучаемой частью тела просты ней и шерстяным одеялом, чтобы на больного одновременно со светотепловым излучением действовал нагретый до 70°С воздух. 4. Включить вилку сетевого шнура ванны в розетку. Включателем ванны включить одну или две группы ламп. 5. Включить процедурные часы и установить заданную продолжительность облучения согласно назначению врача. Во время приема больным светотепловой ванны следить за его состоянием. 6. После звукового сигнала процедурных часов выключить лампы выключателя, расположенные на торцевой стороне корпуса ванны. 7. По окончании процедуры рекомендуется влажное обтирание с последующим отдыхом в течение 30-40 мин. При этом должны наблюдаться покраснение кожи на участках облучения и выраженное потоотделение. Медсестра должна сделать записи в процедурной карте и журнале учета о выполнении процедуры. Итог дня:; Выполненные манипуляции; Количество. Проведение ультрафиолетового облучения; 1. Наблюдение за проведением процедуры светотепловой ванны; 1. Заполнение медицинской документации под контролем медицинского работника; 1. |  |  |

Место печати МО

Подпись общего руководителя___________________________________________________

Подпись непосредственного руководителя___________________________________________________

Подпись студента  Шульгина С.М