День 1

Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности клинических лабораторных исследований

Клинико-диагностическая лаборатория ФГБУЗ « Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России г. Красноярск располагается по адресу г. Красноярск, ул. Караульная, 45 и  работает согласно : СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»» Постановление №58 от 18.05.2010.

Инструктаж по технике безопасности.

К работе лаборанта КДЛ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие законченное среднее медицинское образование.  Лаборант КДЛ должен проходить обязательный медицинский осмотр для работы не реже раза в 12 мес.

Требования безопасности перед началом работы:

- Перед началом работы персонал лаборатории должен надеть санитарно—гигиеническую одежду, приготовить средства индивидуальной защиты.

- Персонал лаборатории обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное состояние, при необходимости подвергнуть влажной уборке.

- Перед началом работы персонал должен проверить исправность работы электрооборудования, местного освещения, вытяжного шкафа, средств малой механизации, других приспособлений, посуды, вспомогательных материалов и иных предметов оснащения рабочего места, уточнить наличие и достаточность реактивов.

Требования безопасности во время работы:

- Персонал лаборатории во время работы не должен допускать спешки.

- С целью предупреждения инфицирования медицинскому персоналу лаборатории следует избегать контакта кожи и слизистых оболочек с кровью и другими биологическими материалами.

- Работать с исследуемым материалом необходимо в резиновых перчатках, избегая уколов и порезов.

- Запрещается употреблять пищу в КДЛ, курить.

Состав  помещений КДЛ

День 2-3

Определение СОЭ ручным и автоматическим методами

Автоматический анализатор определения СОЭ венозной и капиллярной крови Roller 20 PN компании Alifax- это автоматический анализатор, позволяющий определить СОЭ за 20секунд.

Преимущества:

- Минимальный обьем крови

- Минимальное время анализа образца

- Максимальная производительность

- Не требует реагентов

- Связь с ЛИС

Рис. 1 Roller 20 PN                                Рис 2. Схема Roller 20 PN

Принцип работы с анализатором:

- Ставим пробирки в штатив по порядку номера.

- Открываем крышку анализатора.

- Ставим пробирки в ячейки.

- Нажимаем кнопку измерить.

- Ждем результаты.

- Результаты записываем в журнал, направление и подтверждаем в компьютере.

Рис.3 Штатив с капиллярными стеклянными трубками для определения СОЭ. Метод Панченкова.

Проба основывается на способности эритроцитов оседать под действием гравитации. В норме величина СОЭ у женщин в пределах 2-15 мм/ч, а у мужчин 1-10мм/час

День 4-6

Приготовление и окрашивание мазков. Подсчет лейкоцитарной формулы.

Мазки крови готовят на предметных стеклах, которые предварительно моют и обезжиривают.

Приготовление мазков:

Мазок крови делается с помощью шлифованного стекла с ровным краем. Каплю крови наносят на 2 см от  края стекла. Шлифованное стекло ставят под углом 45 на 1-2мм перед каплей и двигают его назад к капле так, чтобы вся кровь растеклась по краю шлифованного стекла.  Быстрым движением делается мазок. Высушивают на воздухе. Маркируют карандашом, обозначая фамилию и инициалы пациента и его регистрационный номер. Делают 2 мазка.

Требования к мазку:

- Полупрозрачный, желтоватого цвета.

- Занимать ½ длины предметного стекла.

- Оканчиваться «метелочкой»

Окраска мазков.

Готовые мазки крови фиксируют, а затем окрашивают. В неокрашенном виде хранятся 3 дня.

Фиксация мазков предохраняет элементы крови от воздействия в содержащихся красках воды, под влиянием которых в нефиксированных мазках происходит разрушение  эритроцитов и изменяется морфология лейкоцитов. Фиксацию проводят в специальной кювете и банке с плотно закрывающейся крышкой.

В данной лаборатории  используют раствор эозинметиленового синего по Май-Грюнвальду(3 минуты).

Окраска мазков проводится в специальных кюветах. Используются 3 метода окраски:

- По Нохту

- По Романовскому-Гимзе

- По Паппенгейму.

Принцип окраски мазков : Ядра клеток окрашиваются в сине-фиолетовый цвет. Цитоплазма гранулоцитов, зернистость эозинофилов, эритроциты в розовый цвет.

Рис. 4 Фиксатор и краска                  Рис.5 Окрашенные мазки.

Подсчет лейкоцитарной формулы

Для подсчета используют счетчик форменных элементов крови СФК «Минилаб». Подсчет проводят в тонкой части мазка.

Лейкоцитарная формула в норме:

| Виды лейкоцитов | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| Нейтрофилы палочкоядерные | 1-6% |  |
| Нейтрофилы сегментоядерные | 47-72% |  |
| Эозинофилы | 0-5% |  |
| Базофилы | 0-1% |  |
| Лимфоциты | 19-37% |  |
| Моноциты | 3-11% |  |

ТЕХНИКА МИКРОСКОПИРОВАНИЯ

Правила работы с микроскопом:

- Работать следует сидя

- Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало.

- Микроскоп установить пред собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы не следует сдвигать

- Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение

- Опустить объектив в рабочее положение

- Положить препарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех пор пока расстояние между нижней линзой не станет 4-5мм

- Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт на себя, плавно настраивая его до тех пор пока не будет видно хорошее отображение объекта

- По окончании работы установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чисто салфеткой все части микроскопа и накрыть его полиэтиленовым пакетом.

День 7-8

Регистрация биоматериала

Прием биоматериала производится в приемной лаборатории. В контейнере для транспортировки биоматериал доставляют в лабораторию. Лаборант извлекает из контейнера штатив с вакутейнерами, в которых находится кровь. Данные о пациенте заносятся в  журнал  для регистрации. После исследования данные вносят в базу данных в компьютере, подтверждается и отдают врачу.

Рис.6 Поступивший материал                 Рис.7 Регистрация в журнал

Рис.8 Результаты                                        Рис 9. Регистрация в базу данных

День  9-11

Работа на гематологическом анализаторе XT1800i

Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XT 1800i .

Принцип работы основан на революционной технологии  проточной цитофлоуриметрии. При помощи анализатора  можно получить точные результаты и создать возможность для четкого разделения нормальных и патологических образцов. Полностью анализатор на 30 параметров, выводящий полную лейкоцитарную формулу и обеспечивающий подсчет ретикулоцитов.

Основные определяемые показатели:

Концентрация гемоглобина, гематокрит, количество эритроцитов, средний объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, средняя плотность гемоглобина в эритроците, количество тромбоцитов, средний объем тромбоцитов, количество лейкоцитов, дифференциация по 5 фракциям(нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты и моноциты) с выражением их количества на бланке результатов  в абсолютных и относительных значениях, подсчет количества атипичных лимфоцитов, ретикулоцитов(% и абсолютное количество) и бластных клеток.

Преимущества:

- Надежные результаты для диагностики

- Удобство и легкость в работе

- Гибкость (блок обработки информации с настраиваемым дисплеем)

- Рентабельность(возможность подключения  к общей лабораторной компьютерной сети для повышения продуктивности работы)

Принцип работы с анализатором Sysmex XT-1800i:

- Поставить пробирки в штатив строго по указанному номеру так что бы было видно штрих код.

- Настраиваем анализатор,  нажимаем кнопку запуск автозагрузчика.

- Полученные результаты записываем в журнал и подтверждаем на компьютере.

Рис.10 Выдаваемые результаты         Рис.11 Регистрация  в базу данных

День 12-13

Определение групп крови и резус принадлежности.

Определение групп крови системы АВ0 с помощью цоликлонов АНТИ А и АНТИ В. резус

Техника определения:

- Берут пластинку, разделяют на 3 части и подписывают: Анти А, Анти В и Анти D.

- Наносят по одной большой капле цоликлонов в соответствии с назнаениями.

Рис 12. Цоликлоны

- Вносят по одной маленькой капле крови рядом с каплей цоликлона

- Перемешивают капли с реагентом стеклянной палочкой .

- Замечают время

- Периодически покачивают пластинку. Агглютинация эритроцитов с цоликлонами обычно наступает в первые 3-6 секунд, но оценку результатов производят минуты через 3, чтобы не пропустить позднюю агглютинацию.

Трактовка результатов(Рис 13)

Результат реакции может быть положительным и отрицательным.

Положительный  результат выражается в агглютинации эритроцитов, видной невооруженным глазом в виде мелких красных агрегатов.

Отрицательный результат- капля остается равномерно окрашенной в              Рис13.А-ІІІ(+),Б-IV(+),В-ІІІ(-).           красный цвет, агглютинации нет .

- Отсутствие какой-либо реакции склеивания во всех образцах означает, что в клетках эритроцитов пациента нет агглютиногена исследуемого типа. Образец крови причисляется к I группе (тип 0).

- Если эритроцитарные клетки пациента вступили в реакцию с реагентами типа «Анти-а»,  то у пациента II группа крови (тип А).

- Заметная агглютинация образца исследуемой крови с цоликлонами тип «Анти-В» означает, что пациент обладает III группой крови (тип В).

- Если кровь пациента вступила в реакцию со всеми химическими реагентами, то исследуемый образец принадлежит к IV группе (тип АВ).

Наиболее точным является гелевый метод определения групп крови и резус-фактора.

Система представляет собой пластиковые карты, содержащие микропробирки, заполненные гелем.

Гелевая технология предусматривает разделение эритроцитов при центрифугировании, при этом неагглютинированные эритроциты проходят через гель и оседают на дне пробирок (отрицательный результат), в то время как агглютинированные задерживаются на поверхности или в толще геля (положительный результат).

Определение группы крови АВО и резус-принадлежности проводят путем идентификации специфических антигенов и антител (перекрестная реакция)                          Рис14. Микропробирки

Интерпретация результатов:  В бланке результата исследования обычно используется следующая расшифровка группы крови пациента: первая группа – 0 (І); вторая группа – А (ІІ); третья группа – В (ІІІ); четвертая группа – АВ (IV). Кроме того, указывается резус-фактор – положительный (Rh +) или отрицательный(Rh -)

День 14-15

Санитарно- эпидемический режим в КДЛ

1. Санитарная обработка помещений КДЛ.

- Влажная уборка:  Влажная уборка помещений (мытье полов, протирка мебели, оборудования, подоконников, дверей и т. д.) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки, а при необходимости чаще, с применением моющих (мыльно-содовых растворов и других, разрешенных органами и учреждениями санэпидслужбы) и дезинфицирующих средств (в соответствии с инструкцией по дез.режиму, утвержденной Минздравом СССР). Протирка оконных стекол должна проводиться не реже 1 раза в месяц изнутри и по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 4—6 месяцев, снаружи.

Использование для влажной уборки помещений порошкообразных синтетических моющих средств не допускается.

- Генеральная уборка: Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по утвержденному графику не реже 1 раза в месяц с тщательным мытьем стен, полов, всего оборудования, а также протиранием мебели, светильников, защитных жалюзей и т. п. от пыли..

2.Санитарно-гигиенические требования к персоналу КДЛ

- Персонал должен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и профилактические прививки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Медицинский персонал лаборатории должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, шапочками или косынками, масками, сменной обувью (тапочками) в количестве, обеспечивающем ежедневную смену одежда. Хранение ее надлежит осуществлять в индивидуальных шкафчиках, обеспечивающих раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и головных уборов. В наличии постоянно должен быть комплект санитарной одежды для экстренной ее замены в случае загрязнения.

- Врачи, фельдшера, медицинские сестры, акушерки должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски и др.). Все манипуляции, связанные с контактом с кровью и другими биологическими жидкостями, проводить в перчатках.

3.Правила обработки рук персонала КДЛ

Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:

- гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов;

- обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня.

Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера). Вытирают руки индивидуальным полотенцем (салфеткой), предпочтительно одноразовым.

Гигиеническую обработку рук спиртсодержащим или другим, разрешенным к применению антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами. Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание их во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.

Рис 15. Правила обработки рук

4.Правила утилизации отработанного материала

Сбор, хранение и транспортировка медицинских отходов осуществляется согласно: СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А- (эпидемиологические безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО).

Отходы не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, инвентарь, пищевые отходы.

Правила обращения: Отходы класса А собирают в многоразовые емкости или одноразовые пакеты любого цвета(желательно белого), кроме желтого и красного. Одноразовые пакеты, помещают внутри многоразовых емкостей, промаркированных «Отходы. Класс А».

Многоразовую тару после сбора и опорожнения моют и дезинфицируют(2х кратным протиранием растворами дезинфицирующих средств, с интервалом 15 мин, ежедневно).

- Класс Б(эпидемиологические опасные отходы)

Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы с бактериологических, микробиологических и тд лабораториях.

Правила обращения: отходы класса Б собирают в одноразовую упаковку желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

Острый инструментарий(иглы, скарификаторы) собирают отдельно в непрокалываемые контейнеры с иглосъемником и герметичной крышкой.

Отходы лабораторий дезинфицируют в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней» Обеззараженные отходы временно хранят с отходами класса А. Пакет заполняют на ¾ обьема, сотрудник отвечающий за сбор отходов, в маске и резиновых перчатках удаляет воздух, плотно завязывает и маркирует с указанием  наименования больницы, даты и фамилии лица, ответственного за сбор отходов

- класс В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы)

Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности.

Отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза

- Класс Г(токсикологические опасные отходы).

Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудования.

Правила обращения: сбор отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости( Отходы, класс Г) кроме желтого и красного  цвета. Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, в т.ч. термометры собирают в закрытые контейнеры и хранят в спец помещениях. Разбавленные дез средства сливают в канализацию.

- класс Д ( радиоактивные отходы)

Все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности