ЧЕК ЛИСТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Красноярский государственный медицинский университет

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НАДПОЧЕЧНИКОВ

ПРАКТИЧЕСКИЙ НАВЫК

Дата __________________                                                                                                       Check – card

Ф.И.О. обучающегося__________________________ Специальность ультразвуковая диагностика

| Параметр | Оценка правильности выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ознакомить пациента с предстоящим исследованием и попросить его обнажить живот и лечь на спину |  |  | + | +/- | - |  |
| - Нанести гель на переднюю брюшную стенку |  |  | + | +/- | - |  |
| - Попросить пациента сделать вдох и провести исследование почек и надпочечников, используя продольные и поперечные, а также косые сканирования со стороны живота |  |  | + | +/- | - |  |
| - Попросить пациента сделать вдох и провести исследование почек и надпочечников, используя продольные и поперечные, а также коронарные срезы в положении пациента на боку (срезы во фронтальной плоскости). |  |  | + | +/- | - |  |
| - Попросить пациента сделать вдох и провести исследование почек и надпочечников, используя продольные и поперечные сканирования со стороны спины. |  |  | + | +/- | - |  |
| - Определить размеры почек (длину, толщину, ширину) при транслюмбальном сканировании. |  |  | + | Х | - |  |
| - Оценить дыхательную подвижность почки в фазе вдоха и выдоха. |  |  | + | +/- | - |  |
| - Оценить расположение, форму, контуры почек. |  |  | + | Х | - |  |
| - Оценить эхоструктуру паренхимы и элементов почечного синуса (сосудистых элементов, чашечно-лоханочного комплекса - при условии его визуализации), паранефральной клетчатки, области надпочечников. |  |  | + | Х | - |  |
| - Определить наличие патологических образований (есть/нет; локализация: по сегментам, полюсам; форма: округлая, овальная, неправильная; контуры: четкие/не четкие, ровные/не ровные; структура: однородная/ не однородная; эхогенность: средняя. повышенная, пониженная; размеры, |  |  | + | Х | - |  |
| - Дать заключение |  |  | + |  | - |  |

ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОВЕДЕНО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НАДПОЧЕЧНИКОВ.

ИТОГО ОШИБОК:___________________________________________________________________

Каждое нарушение последовательности алгоритма оценивается в 0,5 ошибки. «+» нет ошибок, «+/-» 0,5 ошибки, «-» 1,0 ошибка.

X - КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА, НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ.

0 - 1,0 ошибки - «отлично»; 1,5 - 2,0 ошибки хорошо; 2,5 - 3,0 ошибки - «удовл.»; 3,5 и более ошибок - «неудовл.» *

ОЦЕНКА  _________________                              Экзаменатор _____________________________

Перечень оборудования и расходных материалов (оснащения) для выполнения практического навыка

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, НАДПОЧЕЧНИКОВ

| Оснащение | Количество | Форма выпуска | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование |  |  |  |
| Ультразвуковой сканер | 1 |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |
| Гель | 5 мл/1 чел |  |  |
| Перчатки мед., нестер. | 1 пара |  |  |
| Салфетки нестер. | 3 шт. |  |  |