Лекция №1

Тема: «Принципы организационной деятельности в лаборатории»

План:

1. Виды и роль клинико-диагностических лабораторий различного профиля и санитарно-гигиенических лабораторий в медицине. Штаты лабораторий.

2. Устройство лабораторий различного типа. Оснащение лабораторий.

3. Организация рабочего места лаборанта. Правила безопасной работы в лаборатории.

1.

Клиническая Лабораторная Диагностика представляет собой специализированный вид оказания лечебно-профилактической помощи населению. Основная ее задача состоит в том, чтобы помочь лечащему врачу в постановке диагноза заболевания, лечении больных, осуществлении профилактических мероприятий.

Слово «лаборатория» происходит от латинского «laborare» (работать, обрабатывать).

Медицинские лаборатории - учреждения системы здравоохранения либо структурные подразделения лечебно-профилактических или санитарно-профилактических учреждений, предназначенные для проведения различных медицинских исследований. Одним из основных видов Л. является клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ).

Основными работниками в области лабораторной медицины являются врачи лабораторной диагностики и медицинские технологи, медицинские лабораторные техники – т.е. сотрудники со средним специальным образованием. Все сотрудники в соответствии с существующими положениями должны уметь выполнять различные виды лабораторных исследований. В настоящее время большую часть исследований выполняющих в КДЛ составляют общеклинические, гематологические и биохимические методы анализа, а также морфологические (цитологические) и микробиологические.

Эти исследования касаются биологических жидкостей, отдельных клеток и клеточных структур с целью постановки диагноза заболевания, оценки прогноза эффективности проводимого лечения.

Поскольку лабораторные исследования применяются во всех областях медицины, специалисты в области лабораторной диагностики, также могут работать и в других лабораториях, например:

Судебно-медицинская лаборатория предназначается в основном для получения объективных данных при исследовании трупов, биологических вещественных доказательств и при освидетельствовании живых лиц, для установления при-жизненности и давности повреждений, времени наступления смерти и т.д. В ней производится комплекс лабораторных исследований (морфологические, биохимические, иммунологические, серологические), спектральный анализ, рентгенологическое исследование.

Патологоанатомическая лаборатория — подразделение патологоанатомического отделения лечебно-профилактического учреждения, в котором производят макро- и микроскопические исследования секционного и биопсийного материала. Основные задачи Л.. — установление причин и механизмов смерти больного, проведение диагностических пункционных и аспирационных биопсий органов и тканей.

Санитарно-гигиеническая лаборатория — подразделение Роспотребнадзора, проводящее инструментальные и аппаратные исследования, необходимые для осуществления предупредительного и текущего санитарного надзора. В лаборатории производят инструментальные (аппаратные) исследования окружающей среды производственных, коммунальных и других объектов, расположенных на обслуживаемой СЭС территории. Исследования осуществляются по плану подразделений гигиенического отдела СЭС (гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены детей и подростков и др.).

Типы лабораторий

Наибольшая часть КДЛ выполняет несколько видов исследований – лаборатория общего типа.

Некоторые лаборатории проводят исследования только одного вида (например, биохимические, цитологические, иммунологические и т.д.), такие КДЛ называются специализированными. Если лаборатория выполняет исследования не только для ЛПУ, в составе которого она образована, но и для целого ряда других медицинских учреждений, иногда нескольких районов или целого региона, то эти лаборатории называются централизованными.

В многопрофильных больницах и поликлинниках Л. общего типа производят общеклинические, гематологические, биохимические, иммунологические, цитологические, серологические, микробиологические и другие виды исследований.

Специализированные КДЛ создаются в составе диспансеров, женских консультаций, родильных домов, санаториев; они выполняют общие и специальные лабораторные исследования в соответствии с профилем учреждения.

Централизованные КДЛ организуются на базе крупных лечебно-профилактических учреждений. Централизации подлежат сложные, трудоемкие, требующие специальной аппаратуры исследования, а также массовые исследования, выполняемые с помощью автоматизированных и полуавтоматизированных систем. Возможна централизация биохимических, серологических, цитологических, микробиологических и других анализов для группы лечебно-профилактических учреждений на базе одной из крупных городских больниц, а также кожно-венерологических, онкологических диспансеров, инфекционной больницы В лечебно-профилактических учреждениях сельских районов простейшие клинические лабораторные исследования осуществляют на месте, биохимические и другие сложные анализы производят централизованно в КДЛ центральной районной больницы, бактериологические — в бактериологической лаборатории районной СЭС. Для массового обследования работающих в промышленности и сельском хозяйстве, особенно в отдаленных районах, лечебно-профилактические учреждения оснащаются передвижными КДЛ серийного производства.

## Руководство лабораторией осуществляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем учреждения здравоохранения в установленном порядке. 

2. Санитарно-гигиенические требования к устройству клинико-диагностической лаборатории.

Устройство, состав помещений Л.определяются соответствующими нормами и правилами.

- Лабораторию нельзя размещать в подвальных и полуподвальных помещениях. Для лабораторий оборудуют просторные и светлые помещения в таких зданиях, которые имеют прочный фундамент, предохраняющий строение от вибрации, т.к. это может в значительной мере отразиться на работе точных приборов.

- Лаборатория должна иметь два входа (служебный и для посетителей).Двери должны открываться в сторону выхода из помещения.

- Освещение должно быть общее и местное (для каждого рабочего места). Рабочее место должно освещаться естественным светом с левой стороны. Для искусственного освещения можно использовать скрытые лампы дневного света, расположенные впереди работающего.

- Для каждого рабочего места оборудуется лабораторный стол покрытый кислото- и термоустойчивым пластиком. Размеры стола: ширина 0,6-0,9 см, длина 1,5 м, высота 0,75 см или 0,9 см (для работы стоя).

- Поверхности стен и потолков должны быть гладкими, доступными для легкой очистки от пыли и влажной уборки. Стены облицовывают кафельной плиткой на высоту 1,6 м, пол покрывают линолеумом или другими покрытиями, допускающими частое мытье и применение дезинфицирующих средств.

- Для проведения работ с газовыми, летучими и ядовитыми веществами в лаборатории должны быть установлены шкафы с  приточно-вытяжной вентиляцией.

- Водопроводные раковины следует устраивать с подводкой горячей и холодной воды, канализацией, центральным водяным отоплением.

- В лаборатории должен быть уголок по технике безопасности и противопожарной безопасности.

С учетом современных требований к лабораторной службе обновлен Примерный перечень приборов, оборудования и медицинского инструментария для клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических учреждений. Из него исключены устаревшие приборы и оборудование и включены те, которые позволяют автоматизировать технологические процессы в лаборатории и значительно увеличивать производительность труда персонала. Представлены программируемые фотометры, обладающие значительными возможностями и позволяющие выполнять как единичные исследования, так и большие серии биохимических исследований; при наличии соответствующего программного обеспечения с их помощью могут быть выполнены иммунохимические и коагулологические исследования. Включены автоанализаторы для биохимических исследований различной мощности, средства автоматизации определения фракций белков, специальные приборы для определения билирубина в неонатальной диагностике, автоанализаторы ионов калия и натрия, оборудование и приборы для ИФА-диагностики и других видов иммунохимического анализа, цитологических и гематологических исследований. Добавлены новые разделы, включающие приборы и оборудование для экстренных (экспресс-) исследований и исследований на основе полимеразной цепной реакции. Примерный перечень максимально ориентирован на отечественное оборудование и на приборы, устойчиво закупаемые за рубежом.

3.

Организация рабочего места лаборанта

Важным условием работы в любой лаборатории является правильная организация рабочего места. На рабочем месте каждого лаборанта должно быть все необходимое для проводимых в данный момент анализов. Должны быть подготовлены приборы, посуда, инструментарий, реактивы.

Лаборант обязан бережно относиться к оборудованию, экономно расходовать реактивы, соблюдать правила пользования ими, а также правила безопасности при использовании растворов кислот, щелочей.

Хранить склянки с реактивами следует в определенном месте. После использования приборы и взятые для работы реактивы или растворы необходимо возвращать на их постоянные места.

Рабочее место нельзя загромождать лишней посудой и оборудованием. На рабочих столах должно быть только самое необходимое.

Чистота рабочего места и помещения лаборатории является также важным условием в работе. Каждый работающий в лаборатории должен следить за чистотой своего рабочего места.

При выполнении аналитических реакций никогда не следует спешить. Лаборант обязан быть внимательным, точным и аккуратным.

В работе каждого лаборанта большое место занимает ведение документации и отчетность. Все результаты записываются в журнал, а затем переносятся на стандартные бланки.

Техника безопасности в лаборатории

Нарушение правил ТБ в лаборатории может привести к несчастному случаю и повлечь за собой тяжелые последствия. Наиболее вероятные последствия нарушения ТБ – это взрывы, пожары, ингаляционные отравления, ожоги, порезы.

Взрыв – это быстрое выравнивание перепада давлений, который либо существовал ранее, либо возник по ходу дела. Взрывается вакуумная аппаратура, автоклавы, баллоны, нагреваемые стеклянные ампулы. Обычно причина взрыва: непрочность аппаратуры, дефекты, неравномерность нагрева, случайный удар. Взрывы происходят например при хранении кристаллогидратов солей металлов в низших степенях окисления, в результате выделения водорода из кристаллизационной воды; в результате контакта летучей жидкости с сильно разогретым предметом; категорически запрещается растирать в ступке взрывоопасные вещества или смесь окислителя и восстановителя. т.о. к взрыву приводят три главных фактора: механическое воздействие, нагревание и нестабильность при хранении.

Пожар возникает в результате наличия открытого и скрытого огня (огонек сигареты, электростатическая искра).

Следует соблюдать следующие правила противопожарной безопасности:

- в лаборатории запрещается курить;

- не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы, спиртовку и др. аппаратуру;

- не оставлять на столах остатки веществ, многие из них воспламеняются от контакта с воздухом (белый фосфор, щелочные металлы, металлоорганические соединения);

- на случай загорания, в помещении должны находится огнетушитель, ящик с сухим мелким песком, асбестовое одеяло или кошма;

- при ликвидации возгорания надо пользоваться сухим песком или огнетушителем т.к. вода часто не только не тушит загоревшиеся жидкости, а способствует разбрызгиванию их и тем самым вызывает распространение пожара;

- при загорании одежды нельзя допускать быстрых движений – это раздувает пламя. Для тушения набросьте на пострадавшего кошму или пальто.

- при загорании электрических проводов и возгорании в вытяжном шкафу сначала необходимо выключить вентиляцию или обесточить линию. Тушить загоревшиеся провода только сухим песком; применение воды или пенного огнетушителя недопустимо.

Для предотвращения возможных ингаляционных отравлений, химических ожогов следует соблюдать правила хранения и работы с химическими реактивами.

При хранении реактивов особенно при закупоривании посуды пробками следует учитывать свойства реактивов, например, резиновые пробки от паров брома и йода становятся хрупкими, поэтому пользуются стеклянными притертыми пробками, которые совершенно непригодны для закрывания посуды со щелочью, т.к. при этом возникают трудности с открыванием склянок. Это объясняется тем, что внутренняя поверхность горлышка, смачиваясь щелочью, под влиянием углекислого газа воздуха покрывается карбонатами, которые заклинивают пробку.

Техника безопасности при работе с химическими реактивами

- Сухие реактивы набирают с помощью шпателя или совка, изготовляемого из   плотной бумаги, а растворы отбирают пипеткой или стеклянной трубочкой.

- Все концентрированные растворы кислот должны храниться в бутылях с притертыми пробками, поверх которых надевают притертые колпачки.

- Щелочи хранят в широкогорлых банках темного из стекла, закрытых корковыми пробками и залитых сверху слоем парафина.

- Банки с летучими веществами должны открываться непосредственно в момент работы.

- С летучими, пахучими веществами и концентрированными кислотами и щелочами следует работать в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

- Взвешивание сухих щелочей производят в бюксах, а не на фильтровальной бумаге.

- Помните при приготовлении раствором кислот и щелочей жидкость сильно нагревается!

- При приготовлении растворов кислот: кислоту прибавляют в воду, а не наоборот!

- Нагревать жидкость в пробирке постепенно. Отверстие пробирки направлять в сторону от себя и от работающих рядом товарищей т.к. может произойти выбрасывание   жидкости.

- Не наклоняться близко над склянками с реактивами. Нюхать какие-либо вещества (даже в малых количествах) направляя к себе пары газа движением руки.

- Работать с реактивами только над столом.

- Запрещено выливать вещества в канализацию, для этого предусмотрены специальные банки.

- Не пробовать на вкус в лаборатории любые вещества, даже если они кажется вам знакомыми.

- Запрещается есть, пить, на рабочем месте.

- После работы обязательно вымыть руки с мылом!

Меры первой медицинской помощи

при термических и химических ожогах

При термических ожогах:

- Если обожжен небольшой участок кожи, пораженное место смочить раствором танина (крепкий чай), 2% раствором перманганата калия или 70 % раствором спирта.

- Если обожжен большой участок кожи, пораженное место накрыть сухой стерильной салфеткой (или смочит её новокаином) и вызвать врача.

При химических ожогах (кислотами и щелочами) необходимо в начале удалить с кожи вещества, вызывающие ожог, обильно промывая пораженный участок под струей воды,  а затем обработать:

- При поражении кислотой -  2- 3% раствором гидрокарбоната натрия.

- При поражении щелочью - 1% раствором уксусной кислоты или 2 % раствором борной кислоты.

- При ожогах жидким фенолом (даже 1% раствором) побелевшее место кожи растирают глицерином, пока не восстановится ее нормальный цвет, обмывают водой и накладывают тампон, смоченный глицерином (фенол вызывает некроз кожи, омертвление нервных тканей).

- При химических ожогах глаз, их обильно промывают водой, а затем 1% раствором гидрокарбоната натрия (если попала кислота) или 2% раствором борной кислоты (если попала щелочь).

- При порезах удаляют пинцетом из ран осколки стекла, смазывая края раны спиртовым раствором йода и, положив на рану стерильную повязку, забинтовывают.